| Содержание операции | Последовательность выполнения операции | Схематическое описание | Оборудование |
| --- | --- | --- | --- |
| Стачать боковые детали | Взять боковые детали из Тк. Sateen beige / Сатин 245 (жемчужный). Проверить детали на отсутствие грязи, текстильных дефектов. Детали уложить лицо с лицом и стачать в кольцо в следующей последовательности: длинная-короткая-длинная-короткая. Ширина шва 1 см, длина стежка 3 мм. Проверить качество выполненной операции. | Blue Sleep | SUNSTAR Иглы №№100-110 Джуки |
| Обметать деталь бурлета | Взять пласть из Ткани стеганной Тик белый 233 KL-4 (Balance) Синтепон 90 Микрофайбер White (Зигзаг 7,5) для Софт Слип. Проверить деталь из стёжки на отсутствие непростегов, грязи, текстильных дефектов. Обметать по периметру. Боковые детали обметать по внешнему периметру. Проверить качество строчки, отсутствие слётов. Обрезать нитки. | Blue Sleep | JUKI MO-6916R |
| Настрочить боковые детали на пласть | Взять обметанные боковые детали и деталь из Тк. Sateen beige / Сатин 245 (жемчужный) Проверить детали на отсутствие грязи, текстильных дефектов. Сложить лицевыми сторонами внутрь, уравнять срезы и настрочить по внутреннему периметру боковую деталь. Ширина шва 1 см, длина стежка 3 мм. Проверить качество выполненной операции. |  | SUNSTAR Иглы №№100-110 Джуки |
| Стачать пласти из тика | Взять деталь с настроченной боковой частью и пласть из Тк. Тик белый 233 KL-4 (Balance). Проверить детали на отсутствие грязи, текстильных дефектов. Сложить лицевыми сторонами внутрь, боковая деталь расположена между пластями, уравнять срезы пластей, срезы боковой части направить к центру пласти, так, чтобы срезы не попали в шов. Между деталями уложить кант атласный бежевый. Стачать детали по периметру, начиная с длинной стороны. Этикетка бренд Askona Comfort (сатин) втачать между деталями чехла согласно схеме расположения этикеток. По середине второй короткой стороны оставить отверстие для набивки 16-18 см (отверстие должно быть не менее 16 см). Вывернуть полученную деталь, проверить качество. Ширина шва 1-1,2 см, длинна стежка 3-3,5 мм. | Этикетка бренд Кант атласный бежевый Пласть Тк. Sateen beige / Сатин 245 (жемчужный) с настроченной боковой частью Пласть Тк. Тик белый 233 KL-4 (Balance). | SUNSTAR Иглы №№100-110 Джуки |
| Притачать стеганую пласть | Уложить стеганую деталь лицевой стороной вверх, настрочить кант атласный белый на 1 короткую сторону, далее уложить деталь из Тк. Sateen beige / Сатин 245 (жемчужный), лицевой стороной вниз, уравнять срезы боковой части и стеганой пласти, чехол под набивку направить к центру, так чтобы он не попал в шов, стачать по 3- м сторонам с кантом. Ширина шва 1-1,2 см, длинна стежка 3-3,5 мм. | Стеганая пласть Кант атласный бежевый | SUNSTAR Иглы №№100-110 Джуки |
| Притачать молнию | Уложить стеганую деталь чехла лицевой стороной вверх. Открыть молнию. Приложить первую сторону потайной молнии к короткому срезу детали. Притачать, уравнивая срезы. Закрыть молнию. Взять боковую деталь чехла. Уложить вторую сторону потайной молнии к короткому срезу боковой детали, уравнять срезы, расстегнуть молнию. Притачать вторую сторону молнии. Ширина шва 1 см, длина стежка 3-3,5 мм. В начале и в конце строчки поставить закрепки длиной 2 см. Этикетку состав настрочить на открытии молнии на расстоянии 10 ± 1см от левого нижнего угла. Вывернуть чехол на лицевую сторону, проверить качество готового чехла, правильность притачивания молнии, отсутствие посадки, проверить застёгивается ли молния. | Кант атласный бежевый Направление застегивания молнии Стеганая пласть | SUNSTAR Иглы №№100-110 Джуки |